ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ О СОБЛЮДЕНИИ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (квартиры) Вам рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

1. Электрохозяйство (п.п. 57, 60 ППБ 01-03):

1.1. заменить некалиброванные плавкие вставки («жучки») в электрощите;

1.2. Не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы (телевизоры, магнитофоны и иное);

1.3. не допускать использования горючих абажуров на электролампах;

1.4. не допускать устройства временных самодельных электросетей в помещениях;

1.5. не допускать эксплуатации электронагревательных приборов без несгораемых подставок;

1.6. заменить оголенные и ветхие электрические провода;

1.7. не допускать эксплуатации самодельных (кустарных) электронагревательных приборов;

1.8. соединение электрических проводов произвести путём пропайки или опрессовки;

1.9. не допускать включение электронагревательных приборов без соединительной вилки.

2. Газовое оборудование (п.п. 40, 52, 53, 120, 121 ППБ 01-03):

2.1. расстояние от газового баллона до газовой плиты выполнить не менее 0,5 м, до радиаторов отопления и печей – 1 м, топочных дверок печей – 2 м.

2.2. Убрать газовые баллоны из цокольного (подвального) этажа дома;

2.3. не допускать устройство вводов газопровода в жилой дом через подвальное помещение;

2.4. двери из помещения, где установлены газовые приборы, выполнить открывающимися по ходу выхода из помещения;

2.5. разместить у входа в жилой дом предупреждающий знак: «Огнеопасно, Баллоны с газом!».

2.6. запрещается проверка герметичности соединений газового оборудования с помощью источников открытого пламени (спички, зажигалки, свечи).

3. Дополнительные мероприятия (п.п. 22, 24, 40, 113 ППБ 01-03):

3.1. ликвидировать строения, находящиеся в противопожарных разрывах между домами и другими строениями;

3.2. в летний период иметь около дома ёмкость с водой не менее 200 л, ведро и приставную лестницу;

3.3. решетки на окнах выполнить распашными или легкосъемными;

3.4. не оставляйте малолетних детей одних без присмотра.

 Согласно Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Граждане обязаны (ст. 34 ФЗ-69):

1. соблюдать требования пожарной безопасности;

2. иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утверждёнными соответствующими органами местного самоуправления;

3. при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

4. до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

5. оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

6.выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

7. предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

                               Уважаемые граждане!

Помните, что самое страшное при пожаре – растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют всё меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара.

Правила вызова пожарной охраны:

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону «9987-001»!

Вызывая помощь необходимо:

- кратко и чётко обрисовать событие – что горит (квартира, чердак, подвал, склад и иное);

- назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома, квартиры);

- назвать свою фамилию, номер телефона;

- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.

 ПОМНИТЕ!
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,
СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!
